技术方案报告

# CloudFlyIMU 智能姿态测量系统

详细技术方案：恒温控制、磁干扰自适应融合、EKF/Mahony 姿态解算与 AI 零漂补偿

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目平台 | STM32H743IIT6 / FreeRTOS / STM32 HAL / CMSIS-RTOS V2 |
| 分析基线 | 当前工作区代码、驱动 README、系统方案说明及主机端测试工程 |
| 报告日期 | 2026 年 6 月 7 日 |
| 文档定位 | 现状梳理 + 目标架构 + 实施路线 + 验收标准 |

结论摘要：项目已具备传感器驱动、共享数据、7 维 EKF、Mahony、PID、OLED、SD 参数存储和主机测试基础；当前主要缺口是恒温闭环接入、CSV/USB 数据链路、AI bias 推理、接口一致性与系统级验证。

CloudFlyIMU 项目技术文档

# 执行摘要

详细版增强范围：在原代码基线评估基础上，补充传感器物理模型、标定与可观测性、FreeRTOS 实时机制、EKF、Mahony、磁场自适应、PID 恒温、AI 零偏预测、数据完整性和分层测试方法。

CloudFlyIMU 是一个面向高稳定姿态测量与课程/科研验证的嵌入式平台。项目以 STM32H743IIT6 为主控，围绕 BMI088 六轴 IMU、IST8310 磁力计、BMP280 温度/气压传感器、TIM3 加热 PWM、SDMMC/FatFs、USB CDC、UART 和 OLED 构建完整的数据采集、温控、融合、记录与显示链路。

代码框架已经形成“CubeMX 平台层—统一硬件驱动层—共享数据层—FreeRTOS 任务层—姿态算法层”的清晰分层。基础驱动测试采用 Unity 与轻量 theft 属性测试，CMake 中登记 20 个主机测试目标，覆盖芯片 ID、单位换算、初始化序列、互斥锁平衡、错误码映射、加热保护与共享数据等关键契约。

实施判断：当前版本适合作为“可运行工程骨架和算法原型”，距离稳定交付还需先解决启动时序、传感器接口漂移、采样频率、恒温闭环、日志链路和测试回归问题；AI 功能应放在基础链路稳定之后。

# 1. 项目目标与范围

## 1.1 建设目标

- 建立 200 Hz 级 IMU 数据采集与统一物理量输出能力。

- 通过局部加热与 PID 控制将 IMU 温度稳定在 40~45 ℃，抑制温漂。

- 使用四元数 EKF 融合陀螺仪、加速度计和磁力计，输出 Roll/Pitch/Yaw。

- 根据磁场可靠性动态调节磁力计观测权重，实现六轴/九轴平滑退化。

- 采集温度、PWM、IMU 与姿态数据，训练轻量 MLP 预测三轴陀螺仪 bias。

- 通过 OLED、UART、USB CDC 和 SD 卡支持调试、实验记录与上位机分析。

## 1.2 本报告边界

本报告依据当前工作区中的源代码、Keil/CubeMX 工程、硬件驱动说明、两份系统方案文档和 tests/ 主机测试工程编制。内容将“已实现代码”“已存在但未接入模块”“规划功能”分开描述，不把方案文档中的目标状态等同于当前固件状态。

# 2. 当前代码基线评估

| 子系统 | 当前状态 | 主要代码依据 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台启动 | 外设初始化后调用 Hardware_Init，再初始化 RTOS 内核 | Core/Src/main.c | 流程清晰，但互斥锁创建早于 osKernelInitialize，需调整 |
| 传感器驱动 | BMI088、IST8310、BMP280 驱动齐备 | Hardware/*/*.c | 实现较完整，但地址、总线和测试期望存在版本漂移 |
| 加热控制 | PWM、占空比夹紧、急停、过温锁存已实现 | heater.c | 驱动可用；HeatTask 仍固定 50%，未形成 PID 闭环 |
| 姿态融合 | Mahony 与 7 维 EKF 均已实现 | mahony.c / ekf.c | 已进入代码，但需要数据集与动态工况验证 |
| AI 零漂 | 方案、特征和 MLP 结构已定义 | 系统方案 Markdown | 当前未发现模型加载和推理实现 |
| 数据存储 | SD 参数文件、CRC32、写后读校验已实现 | sd_storage.c | 参数链路可用；CSV 环形缓冲与日志任务未闭环 |
| 显示与通信 | OLED 显示、UART 日志、USB CDC 初始化存在 | function.c / OLED / USB | 显示已接入；USB/CSV 实际发送路径待实现 |
| 测试 | 20 个 CTest 目标，含单元与属性测试 | tests/CMakeLists.txt | 覆盖面好；需对当前分支重新运行并修复漂移 |

## 2.1 关键现状结论

- 已实现：统一 Driver_Status、总线互斥、共享数据互斥、传感器驱动、加热安全、Mahony、EKF、OLED、SD 参数存储。

- 部分接入：EKF 已由 FusionTask 调用；PID 模块存在但 HeatTask 未使用；USB CDC 已初始化但未形成数据协议。

- 尚未实现：AI MLP 推理、模型文件加载、CSV 环形缓冲、Task_SdLog 的有效实现、端到端实验与指标报告。

- 优先治理：代码/README/测试对 IST8310 地址与 ID、BMP280 总线、加热频率策略存在不一致，应先统一硬件基线。

# 3. 总体技术架构

建议延续当前分层方式，将 CubeMX 生成代码限制在 Core/、Drivers/、Middlewares/ 和 USB/FatFs 目录；项目自有逻辑集中在 MDK-ARM/Hardware。应用任务只包含 hardware.h 与 function.h，避免直接穿透到 HAL 细节。

图 1  CloudFlyIMU 分层技术架构

## 3.1 分层职责

| 层级 | 职责 | 主要模块 |
| --- | --- | --- |
| 应用与任务层 | 周期调度、故障降级、状态机和业务编排 | SensorTask / HeatTask / FusionTask / DebugTask / SdLogTask |
| 算法与数据层 | 共享帧、姿态估计、温控和 AI 补偿 | SensorData_t / AttitudeData_t / EKF / Mahony / PID / MLP |
| 硬件驱动层 | 总线访问、初始化、单位换算、错误统一 | hardware / bmi088 / ist8310 / bmp280 / heater / oled / sd_storage |
| 平台与中间件层 | 芯片启动、HAL、RTOS、文件系统和通信栈 | STM32H7 HAL / CMSIS-RTOS V2 / FreeRTOS / FatFs / USB CDC |

## 3.2 启动与运行流程

- MPU、HAL 和系统时钟初始化。

- 初始化 GPIO、I2C1/I2C3、SPI1/SPI2、TIM3/TIM5、USART1、SDMMC1 与 FatFs。

- 初始化 RTOS 内核，再创建总线与共享数据互斥锁。

- 执行 Hardware_Init 和 Hardware_SelfTest；核心传感器失败则进入故障状态，SD 卡失败仅降级。

- 创建并启动 Sensor、Heat、Fusion、Debug/OLED、SdLog 等任务。

- 运行期通过统一错误计数、看门狗和状态灯/OLED 暴露健康状态。

# 4. 硬件与外设方案

| 功能 | 器件/外设 | 当前配置 | 技术说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控 | STM32H743IIT6 | HSE + PLL，Cortex-M7 | 承担 RTOS、浮点算法、文件系统与通信 |
| 惯性测量 | BMI088 / SPI1 | 8 bit，软件 NSS，双片选 PC4/PC5 | 加速度 ±6 g；陀螺仪 ±2000 dps |
| 磁场测量 | IST8310 / I2C1 | 共享 I2CMutex | 用于 Yaw 修正和磁干扰判断 |
| 温度/气压 | BMP280 / I2C3（当前代码） | 独立 I2C3Mutex | 温控反馈与环境参考；需确认硬件接线基线 |
| 加热执行 | TIM3_CH1 / PC6 | PWM + MOSFET + 10 Ω/5 W 电阻 | 软件过温阈值 55 ℃，支持故障锁存 |
| 显示 | SPI2 OLED | 128×64 帧缓冲 | 显示姿态、磁场可靠性、模式和 CPU 占用 |
| 存储 | SDMMC1 + FatFs | 4 bit，ClockDiv=2 | 参数文件和后续 CSV/模型文件 |
| 调试通信 | USART1 | 115200 8N1 | 等级日志、printf 重定向 |
| 上位机通信 | USB CDC | 在 defaultTask 初始化 | 建议作为高吞吐实时数据通道 |

## 4.1 热设计与安全

- BMI088 与温度传感器置于同一均热区，功率电阻通过铜片/铝片间接加热。

- IST8310 远离加热电阻、MOSFET 和大电流回路；加热线正负线并行布置以减小磁场环路。

- 软件必须同时具备温度上限、传感器失联、PWM 输出异常和故障锁存保护。

- 建议目标温度 40~45 ℃、稳态误差不超过 ±0.5 ℃、过温断开阈值 55 ℃。

## 4.2 传感器测量原理与误差来源

理解姿态系统的关键，不只是知道“读到了三轴数据”，而是明确每类传感器实际测量的物理量、误差如何进入算法，以及哪些误差能够通过标定、恒温或融合被抑制。

### 4.2.1 陀螺仪：短时动态的主信息源

陀螺仪测量载体相对惯性空间的角速度。姿态算法对角速度积分即可获得连续、快速的方向变化，因此陀螺仪决定了系统的动态响应和短时平滑性。但积分会把任何微小零偏持续累积为角度漂移，陀螺仪不能单独提供长期绝对姿态。

omega_meas = Sg * omega_true + bg(T, t) + ng

其中 Sg 表示比例因子、轴间不正交和安装误差，bg 是随温度与时间变化的零偏，ng 是随机噪声。恒温控制、静止零偏估计、离线温度标定和 AI 预测主要作用于 bg；六面体或转台标定主要作用于 Sg。

### 4.2.2 加速度计：重力参考与运动干扰

静止或匀速运动时，加速度计的主要观测是重力在机体系中的投影，因此可以修正 Roll 和 Pitch。载体加速、振动或冲击时，加速度计同时包含线加速度，算法若仍把全部测量当作重力，就会产生错误姿态修正。

a_meas = Sa * R_BE * (g_E + a_linear_E) + ba + na

工程上通常利用 |a| 与标准重力 g 的偏差判断观测可信度：接近 1 g 时提高重力观测权重，明显偏离时增大观测噪声或暂时只使用陀螺仪预测。对高振动平台还应增加低通滤波、机械减振和频谱分析。

### 4.2.3 磁力计：航向参考与环境敏感性

磁力计测量地磁场在机体系中的三轴分量，是 Yaw 长期可观测性的主要来源。硬铁干扰表现为三轴数据整体偏移，软铁干扰表现为球形轨迹被拉伸和旋转为椭球；电机、电流回路、钢结构与磁性螺钉还会产生随工况变化的动态干扰。

m_meas = Sm * R_BE * m_E + bhard + nmag

完整标定应通过多姿态采样拟合椭球，得到三轴偏置 bhard 和 3x3 软铁矩阵 Sm^-1。运行期仍需检查磁场模长、方向变化率和航向创新残差，因为一次静态标定不能消除现场动态磁干扰。

### 4.2.4 气压、温度与恒温的作用

BMP280 的压力数据可用于相对高度或环境监测，温度数据也可作为热状态辅助量。IMU 内部温度更直接关联陀螺零偏。恒温并不是让传感器“没有温漂”，而是把工作温度限制在窄区间，使零偏模型从宽温度非线性问题变成小范围稳定补偿问题。

| 传感器 | 主要贡献 | 典型弱点 | 本项目应对方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陀螺仪 | 快速角运动、短时连续姿态 | 零偏积分漂移、温漂、随机游走 | 恒温、bias 状态估计、静止校准、AI 零偏预测 |
| 加速度计 | 重力方向，约束 Roll/Pitch | 线加速度与振动被误认为重力 | 模长门控、低通滤波、自适应 R_acc |
| 磁力计 | 地磁方向，约束 Yaw | 硬铁/软铁与动态磁干扰 | 椭球标定、mag_score、六轴降级 |
| 气压/温度 | 环境信息、相对高度、热状态 | 压力扰动、温度响应滞后 | 滤波、参考基准、与 IMU 温度联合记录 |

# 5. 软件模块设计

## 5.1 统一驱动门面

hardware.h 定义统一返回码 DRV_OK、DRV_ERR_BUS、DRV_ERR_ID、DRV_ERR_TIMEOUT、DRV_ERR_PARAM 和 DRV_ERR_NOT_INIT，并聚合导出 LED、UART、OLED、BMI088、IST8310、BMP280、Heater、PID、SDStorage、Mahony 与 EKF API。该设计降低任务层对具体外设的耦合，是项目当前最值得保留的框架决策。

并发规则：总线锁必须先于 DataMutex 获取；调度器未运行时驱动跳过总线锁。运行期所有共享帧通过 SensorData_Set/Get 与 AttitudeData_Set/Get 复制访问，避免任务直接持有全局结构体指针。

## 5.2 传感器驱动

| 模块 | 主要能力 | 并发/错误处理 | 当前注意项 |
| --- | --- | --- | --- |
| BMI088 | 软复位、双 Chip ID、量程/ODR 配置、SPI dummy byte 处理、单位换算 | SPIMutex；HAL 状态统一映射 | 保持 200 Hz 任务采样并验证时间抖动 |
| IST8310 | 单次触发、DRDY 等待、三轴读取和 uT 换算 | I2CMutex；超时返回 | 当前代码地址 0x0C、ID 0xFF，与 README/测试 0x0E、0x10 不一致 |
| BMP280 | 地址选择、校准参数解析、温压补偿 | I2C3Mutex；64 位补偿计算 | Hardware_Init 中初始化被注释，任务仍调用读取 |

## 5.3 加热与参数存储

Heater 驱动已实现 PWM 启动、占空比夹紧、NaN 拒绝、急停、故障锁存和 55 ℃ 过温检查。PID 模块实现比例、积分限幅、微分和输出限幅。下一步应在 HeatTask 中读取最新温度，加载 SD 参数，执行 PID_Update，并通过 Heater_ApplyDuty 写回实际占空比。

SDStorage 使用 CFIMUCFG.BIN 保存 heat_kp、heat_ki、heat_kd 和 heat_target_c，带 magic、版本号、CRC32 及写后读校验。该格式可继续扩展 EKF 噪声、磁场阈值和模型版本，但必须保持版本迁移策略和保留区兼容。

# 6. FreeRTOS 任务与数据流

图 2  采集、控制、融合与输出数据流

| 任务 | 代码配置 | 周期/优先级 | 当前行为 | 目标行为 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| defaultTask | 1 KB / Normal | 1000 ms | 初始化 USB，翻转 LED | 保留系统心跳或改为监督任务 |
| SensorTask | 4 KB / High | 5 ms | 采样并写 SensorData | 200 Hz IMU，50 Hz 磁力计，10 Hz 温度 |
| HeatTask | 2 KB / Normal | 100 ms | 固定输出 50% PWM | PID 闭环、过温与传感器异常急停 |
| FusionTask | 16 KB / High | 5 ms | 运行 7 维 EKF | 加入静止检测和 AI bias 前端补偿 |
| DebugTask | 8 KB / Low | 50 ms | OLED + 每 5 s CPU 统计 | 增加系统健康状态与错误计数 |
| SdLogTask | 4 KB / Low | 未见有效实现 | freertos.c 调用 Task_SdLog | 50 Hz 环形缓冲、批量写 SD/USB |

## 6.1 采样频率校准

SensorTask 实际周期为 5 ms，即 Sensor_SampleOnce 的调用频率为 200 Hz。当前分频计数 20 和 100 因而对应磁力计 10 Hz、温度 2 Hz，而不是代码注释所述的 50 Hz 和 10 Hz。若目标保持 50/10 Hz，应将分频改为 4/20，或改用绝对时间戳调度，以避免任务抖动和周期调整导致频率失真。

推荐调度： BMI088 每 5 ms 200 Hz IST8310 每 20 ms 50 Hz BMP280 每 100 ms 10 Hz Heat PID 每 100 ms 10 Hz EKF Predict 每 5 ms 200 Hz AI Bias 每 100 ms 10 Hz CSV Log 每 20 ms 50 Hz

## 6.2 实时操作系统与确定性调度

FreeRTOS 将采样、融合、温控、显示、日志和通信拆分为独立任务。它解决的核心问题不是让程序“同时执行”，而是让不同时间要求的工作按照优先级和周期可预测地获得 CPU。高优先级任务应只承担确定时限内必须完成的工作，文件写入和界面刷新则应放在低优先级任务。

### 6.2.1 周期、延迟与抖动

任务周期决定算法采样率，抖动表示实际执行时刻相对理想时刻的偏差。仅使用 osDelay(5) 会把任务执行时间叠加到周期中；更稳妥的方法是绝对节拍调度或硬件定时器触发采样，并以时间戳计算真实 dt。EKF 和 Mahony 都应使用真实 dt，而不是无条件假定固定周期。

dt = (timestamp_k - timestamp_k_minus_1) * timer_scale

### 6.2.2 优先级、抢占与资源预算

SensorTask 与 FusionTask 属于实时主链路，应避免动态内存分配、阻塞式串口输出和文件系统调用。任务栈大小要以运行期 high-water mark 为依据，而不是只凭经验放大。CPU 占用还需保留峰值余量，使偶发中断、SD 卡长延迟和 USB 传输不会挤占采样窗口。

## 6.3 互斥、共享数据与优先级反转

互斥量用于保护 I2C、SPI 和共享结构，保证一次事务或一次数据快照不被其他任务打断。若低优先级任务持有互斥量，高优先级任务等待，而中优先级任务持续运行，就会发生优先级反转；CMSIS-RTOS/FreeRTOS 的互斥量通常通过优先级继承减轻这一问题，但临界区仍应尽可能短。

传感器共享数据应包含统一时间戳、有效位和错误码，读取方一次复制完整快照。

日志任务使用队列或环形缓冲接收数据，禁止长期持有 DataMutex 后执行 SD 写入。

中断服务程序只完成时间敏感的搬运与通知，复杂算法在任务上下文执行。

启动顺序应保证 osKernelInitialize 之后再创建互斥量和任务，避免 CMSIS 对象创建时机不一致。

# 7. 姿态融合与智能补偿方案

## 7.1 姿态、坐标系与数学表示

姿态表示描述“机体系 B 相对导航/地理系 E 的方向”。算法、传感器安装和输出协议必须使用同一坐标约定，否则即使每个模块单独正确，也会出现轴交换、符号相反或 Yaw 方向错误。

### 7.1.1 欧拉角、旋转矩阵与四元数

Roll、Pitch、Yaw 直观，适合显示和接口输出，但欧拉角依赖旋转顺序，并在 Pitch 接近 +/-90 度时出现万向节锁。方向余弦矩阵计算清晰但有 9 个元素，需要保持正交。四元数仅 4 个元素、无万向节锁且适合积分，因此项目内部状态应使用单位四元数，输出时再转换为欧拉角。

q = [q0, q1, q2, q3]^T,    ||q|| = 1

q_dot = 0.5 * Omega(omega_meas - bg) * q

每次积分或滤波更新后都应归一化四元数。四元数 q 与 -q 表示同一物理姿态，做差值、连续性检查或记录训练标签时要处理符号等价性。

### 7.1.2 坐标约定与安装变换

建议在接口文档中固定机体系轴向、右手规则、角度正方向、欧拉角旋转顺序和单位。每颗传感器芯片的裸轴数据先经过安装矩阵转换到统一机体系，再进入共享数据和融合算法。安装矩阵应由板级布局确定，并通过单轴旋转试验验证。

## 7.2 误差模型、标定与可观测性

### 7.2.1 确定性误差与随机误差

确定性误差包括零偏、比例因子、轴间不正交和安装偏差，可以通过实验标定形成参数。随机误差包括白噪声、角随机游走、偏置不稳定和温度驱动的慢变项，只能通过滤波、状态估计或统计模型降低影响。

Allan 方差可用于区分陀螺白噪声、随机游走和偏置不稳定，并为 EKF 的过程噪声 Q 提供量级依据。没有噪声统计时直接凭感觉调整 Q/R，往往会得到只在单一数据集上有效的参数。

### 7.2.2 静态标定、六面体标定与磁椭球标定

静态零偏：设备静止并达到热稳态，统计陀螺均值作为初始 bias。

六面体标定：依次让加速度计各轴朝向 +/-g，估计偏置和比例因子。

多姿态磁标定：在三维空间缓慢转动，拟合椭球中心和形状矩阵。

安装标定：绕已知机械轴旋转，确认传感器轴到机体系的映射。

温度标定：在多个稳定温度点采集零偏，建立查表、多项式或学习模型。

### 7.2.3 可观测性

可观测性表示能否从现有测量唯一推断状态。加速度计在静态下能约束重力方向，但不能约束绕重力轴的 Yaw；磁力计提供航向信息，但受环境干扰；陀螺 bias 需要持续运动激励或长期外部参考才能充分辨识。因此算法应允许观测条件变化时动态调整状态可信度。

## 7.3 多传感器融合的基本思想

融合算法在“响应速度”和“长期稳定”之间分工：陀螺仪高频、连续但会漂移，重力和地磁提供低频绝对参考但容易被动态运动或环境干扰。预测步骤相信运动模型，校正步骤依据观测可靠度把状态拉回物理参考。

fast prediction: gyro integration    slow correction: gravity + magnetic field

低通/高通互补滤波、Mahony 和 EKF 都体现这一思想，区别在于误差如何表达、权重如何设置，以及是否显式维护状态不确定度。工程上没有脱离工况的“最好算法”，只有与噪声、算力、调参能力和失效策略匹配的方案。

## 7.4 扩展卡尔曼滤波 EKF

EKF 是针对非线性系统的递推状态估计器。它在当前估计附近对非线性模型做一阶线性化，同时维护状态估计值和协方差，因此不仅给出姿态，还能量化“不确定程度”并联合估计陀螺零偏。

### 7.4.1 状态、输入与观测

项目当前采用 7 维状态 x=[q0,q1,q2,q3,bgx,bgy,bgz]^T。输入是三轴陀螺角速度，观测是归一化后的重力方向和磁场方向。若后续加入加速度计偏置、磁场参考或温度模型，状态维数会增加，但计算量和调参复杂度也随之增长。

| 量 | 物理意义 | 在本项目中的来源 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| q | 机体系相对参考系的单位四元数 | EKF 内部状态 | 归一化误差、坐标约定错误 |
| bg | 三轴陀螺慢变零偏 | EKF 状态/AI 先验 | 温漂、不可观测、重复补偿 |
| u=omega | 角速度输入 | BMI088 Gyro | 噪声、饱和、时间戳错误 |
| z_acc | 重力方向观测 | BMI088 Accel 归一化 | 线加速度、振动 |
| z_mag | 地磁方向观测 | IST8310 标定后数据 | 硬铁/软铁、动态磁干扰 |

### 7.4.2 预测步骤

预测步骤用扣除零偏后的角速度传播四元数，并通过状态转移雅可比 F 传播协方差。Q 表示模型无法解释的随机扰动，例如陀螺噪声和 bias 随机游走。Q 越大，滤波器越快承认预测可能不准，也越愿意接受后续观测修正。

x_hat_minus(k) = f(x_hat(k-1), u(k), dt)

P_minus(k) = F(k) * P(k-1) * F(k)^T + Q(k)

### 7.4.3 更新步骤

更新步骤把实际观测 z 与状态预测出的观测 h(x) 比较，差值 y 称为创新。创新协方差 S 同时考虑预测不确定度和观测噪声 R；卡尔曼增益 K 决定本次应修正多少。

y = z - h(x_hat_minus)

S = H * P_minus * H^T + R

K = P_minus * H^T * inverse(S)

x_hat = x_hat_minus + K * y

P = (I - K * H) * P_minus

实际实现建议采用 Joseph 形式更新协方差 P=(I-KH)P-(I-KH)^T+KRK^T，以增强有限精度下的对称性和半正定性。更新后应归一化四元数，并检查 NaN、矩阵奇异和协方差对角线异常。

### 7.4.4 Q、R 与 P 的工程含义

| 矩阵 | 含义 | 设置过小的表现 | 设置过大的表现 | 建议依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | 过程模型噪声 | 过度相信陀螺，漂移修正慢 | 姿态噪声增大，观测牵引强 | 静态噪声、Allan 方差、bias 漂移 |
| R_acc | 加速度观测噪声 | 动态加速时姿态被拉偏 | Roll/Pitch 长期回正慢 | ¦a¦-g、振动强度、创新统计 |
| R_mag | 磁场观测噪声 | 受干扰时 Yaw 跳变 | 航向漂移修正慢 | mag_score、航向创新、现场数据 |
| P0 | 初始状态不确定度 | 启动后收敛迟钝 | 启动阶段修正剧烈 | 初始姿态来源与静止标定质量 |

应记录归一化创新平方 NIS，检查创新是否与理论分布相符。长期 NIS 偏大说明模型或 R 过于乐观，长期偏小说明 R 过大或观测信息没有被充分使用。调参应基于多工况回放，而不是只观察一条姿态曲线是否“看起来平滑”。

### 7.4.5 项目实现重点

保持 200 Hz 陀螺预测，按真实时间戳计算 dt；加速度和磁力计可按各自有效频率异步更新。

加速度更新前进行模长与动态门控，磁力计更新使用连续 mag_score 调整 R_mag。

统一 bias 的定义，避免 EKF bias、启动零偏和 AI 预测在不同层重复相减。

为矩阵求逆、四元数范数、协方差对称性和传感器饱和增加保护与故障计数。

当前 inv_sqrt 使用 long 类型位级重解释，建议改为明确的 uint32_t/memcpy 或标准数学函数，避免 64 位主机测试和严格别名问题。

## 7.5 Mahony 非线性互补滤波

Mahony 滤波器不维护协方差矩阵，而是比较“当前姿态预测出的重力/地磁方向”和“传感器实际方向”，通过向量叉乘得到姿态误差，再用 PI 反馈修正角速度。它计算量小、结构直观，适合作为主算法对照和故障降级路径。

### 7.5.1 误差构造与反馈

e = cross(v_acc_pred, v_acc_meas) + w_mag * cross(v_mag_pred, v_mag_meas)

e_int(k) = clamp(e_int(k-1) + Ki * e * dt)

omega_corrected = omega_meas - bg + Kp * e + e_int

比例项 Kp 决定姿态误差被拉回的速度，积分项 Ki 用于估计长期陀螺零偏。Kp 太小会漂移修正慢，太大则容易把加速度和磁场噪声传入姿态；Ki 太大容易在动态运动或磁干扰下积累错误，因此必须设置积分限幅和观测门控。

### 7.5.2 算法流程

归一化加速度计和磁力计观测，并检查其有效性。

根据当前四元数计算预测的重力方向和磁场方向。

用叉乘形成方向误差，按观测可靠度加权。

通过 Kp/Ki 反馈修正陀螺角速度。

积分四元数并归一化，最后转换为 Roll/Pitch/Yaw。

### 7.5.3 Mahony 与 EKF 的选择

| 比较项 | Mahony | EKF | 本项目建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算量 | 低，向量运算为主 | 较高，包含雅可比和矩阵运算 | H743 主流程可运行 EKF，Mahony 常驻备用 |
| 参数 | Kp、Ki 和观测权重 | Q、R、P0、状态模型 | 统一回放工具分别调参 |
| 不确定度 | 不显式输出 | 显式维护协方差 | 健康监测优先使用 EKF 创新与 P |
| 可扩展性 | 加入新状态较困难 | 可扩展 bias/尺度/外部观测 | 复杂补偿放入 EKF 或独立模型 |
| 鲁棒性 | 结构简单，易做降级 | 依赖模型与数值稳定性 | EKF 异常时无缝切换 Mahony |

## 7.6 磁场可靠性与自适应融合

仅用磁场模长 20~80 uT 的硬阈值无法识别“模长正常但方向错误”的干扰，也会在阈值附近频繁切换。建议将多个指标归一化为 0~1 的连续评分，并通过低通和滞回得到 mag_score。

mag_score = LPF(w1*s_norm + w2*s_rate + w3*s_heading_innovation + w4*s_consistency)

模长一致性：当前 |m| 与当地长期基准的相对偏差。

方向变化率：短时间内地磁方向是否出现不符合载体运动的突变。

航向创新：磁观测与陀螺预测航向的残差是否持续异常。

时间一致性：异常是否连续存在，避免单点噪声触发模式切换。

R_mag_effective = R_mag_nominal / max(mag_score^2, score_floor)

mag_score >= 0.7 时正常九轴融合；0.3~0.7 时逐步增大 R_mag；低于 0.3 时停止磁更新，退化为六轴融合。恢复阶段采用 1~3 s 滞回和权重渐变，避免 Yaw 突跳。所有阈值应从设备实际数据分布中确定。

## 7.7 PID 恒温控制

PID 通过温度误差实时调整加热 PWM。恒温控制的目标不是追求最快升温，而是在不过冲、不振荡且满足功率安全的前提下，将 IMU 温度稳定在狭窄区间，从源头降低陀螺零偏变化。

### 7.7.1 P、I、D 三项作用

e(k) = T_set - T(k)

u(k) = Kp*e(k) + Ki*sum(e*dt) + Kd*(e(k)-e(k-1))/dt

| 控制项 | 作用 | 参数过小 | 参数过大 |
| --- | --- | --- | --- |
| P 比例 | 按当前误差立即输出 | 升温慢、扰动恢复慢 | 过冲、振荡、PWM 抖动 |
| I 积分 | 消除稳态误差和持续热损失 | 目标温度下仍有偏差 | 积分饱和、严重过冲、恢复慢 |
| D 微分 | 根据误差变化趋势提前抑制 | 抑制过冲能力弱 | 放大温度噪声、输出抖动 |

热系统通常响应慢、噪声相对小，PI 控制往往已经足够。若使用 D 项，应对温度测量或微分项进行低通滤波，并优先对测量值求微分，避免设定值突变产生 derivative kick。

### 7.7.2 离散实现与安全约束

输出限幅：PWM 必须限制在 0~100%，硬件允许范围内还应设置最大持续功率。

积分抗饱和：输出到达上限且误差仍推动同方向时，暂停积分或采用 back-calculation。

升温阶段与稳温阶段：可采用分段参数，远离目标时较大功率，接近目标时切换闭环。

超温保护：达到 55 C 等安全阈值时独立关闭 PWM，保护逻辑不得依赖 PID 正常运行。

传感器失效：温度无效、超时或跳变时立即关闭加热并记录故障。

### 7.7.3 参数整定与验收

建议先关闭 I/D，仅增加 Kp 到响应足够快且不持续振荡；再逐步加入 Ki 消除稳态误差；只有在过冲仍明显且温度信号足够平滑时加入少量 Kd。每次整定记录环境温度、升温时间、最大过冲、稳态误差、PWM 平均值和陀螺 bias 稳定度。

acceptance: overshoot < 1 C, steady error < 0.2 C, no sustained oscillation

当前 Task_Heat 仅固定输出 50% PWM，PID 模块虽然存在但尚未接入闭环。详细实施应完成 HeatTask 周期、温度源、PID_Update、Heater_ApplyDuty、安全状态机和调试参数接口的贯通。

## 7.8 AI 陀螺零偏预测

AI 的合理边界是预测传统模型难以完整描述的温度相关慢变零偏，而不是直接替代姿态物理模型。AI 输出作为 bias 先验或辅助观测进入 EKF，最终姿态仍由可解释、可降级的融合算法产生。

### 7.8.1 预测目标与数据标签

b_hat_g = MLP(feature_window)

omega_for_fusion = omega_meas - b_hat_g

训练标签应来自设备静止或有高精度参考的时间段。静止时真实角速度近似为零，经过异常点剔除后的陀螺均值可作为 bias 标签；动态数据若没有转台、光学系统或高等级 IMU 参考，不应直接当作监督标签。

### 7.8.2 特征设计

| 特征类别 | 建议特征 | 物理意义 | 预处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度状态 | T_mean、T_std、dT/dt | 零偏与温度及热滞后相关 | 统一单位、窗口统计、限幅 |
| 加热状态 | PWM_mean、PWM_std、升温阶段标志 | 描述热输入和稳温工况 | 0~1 归一化 |
| 陀螺统计 | gx/gy/gz mean、std | 静止零偏与噪声水平 | 静止门控、去异常点 |
| 运动状态 | ¦a¦-g、gyro_norm、静止置信度 | 防止把真实运动学成 bias | 阈值与连续时间判定 |
| 历史状态 | 上一 bias、运行时间 | 表达慢变和热滞回 | 限幅、重启状态定义 |

### 7.8.3 MLP 网络结构与计算量

建议起始网络为 10->32->32->3：输入 10 个窗口特征，两层 32 节点全连接隐藏层采用 ReLU，输出三轴 bias。参数量约为 10x32+32 + 32x32+32 + 32x3+3 = 1507，使用 float32 权重约 6 KB，适合 STM32H743。

h1 = ReLU(W1*x + b1);  h2 = ReLU(W2*h1 + b2);  b_hat = W3*h2 + b3

若使用 int8 量化，可进一步降低存储和计算量，但必须用代表性数据校准量化范围，并比较量化前后的 bias 误差。网络推理频率不需要等于 200 Hz，可在 5~20 Hz 更新 bias，再通过低通或斜坡平滑应用。

### 7.8.4 训练、划分与损失函数

数据集必须按“设备编号/实验批次”划分训练、验证和测试集，不能随机打散同一次升温实验的相邻窗口，否则会造成数据泄漏和过于乐观的结果。训练集应覆盖冷启动、升温、稳温、环境温度变化、不同供电和多台设备。

Loss = MSE(b_hat, b_label) + lambda_w*||W||^2 + lambda_s*||b_hat(k)-b_hat(k-1)||^2

MSE 衡量三轴零偏预测误差，可按各轴噪声水平设置权重。

权重正则抑制过拟合，平滑项限制相邻预测突变。

同时报告 MAE、95% 分位误差、温区分段误差和跨设备误差。

基线模型至少包含常数、线性温度模型和多项式模型，证明 MLP 的增益真实存在。

### 7.8.5 嵌入式部署与模型文件

模型文件应包含 magic、版本、输入维度、层结构、归一化均值/方差、权重、量化参数和 CRC32。启动时先校验结构与 CRC，再加载到固定内存；校验失败立即回退到传统温度补偿或仅使用 EKF bias 状态。

推理前检查所有输入为有限值，并按训练时完全相同的规则归一化。

输出设置物理限幅和变化率限制，防止模型异常导致角速度突变。

只在静止/低动态且置信度足够时更新，运动阶段保持或缓慢衰减。

记录模型版本、输入特征和输出 bias，便于复现实验与回滚。

### 7.8.6 AI 与 EKF 的融合边界

推荐把 AI 输出作为 EKF bias 的先验或低频伪观测，而不是在驱动层先减一次、EKF 内又估计一次却没有统一定义。可以使用置信度 c_ai 调整 AI 观测噪声：训练分布内且静止可信时减小 R_ai，超出温度范围、运动剧烈或输入异常时增大 R_ai 直至忽略。

z_ai = b_hat_g,    R_ai = R_ai_nominal / max(c_ai^2, c_floor)

建设状态：AI MLP 当前属于规划能力，代码基线中尚未形成模型加载、特征窗口、推理、置信度门控和 EKF 接口。应先完成高质量数据闭环和传统基线，再进入模型训练与嵌入式部署。

## 7.9 算法主链路与降级策略

驱动层读取原始数据，完成量程换算、安装轴变换和基础标定。

预处理层完成时间戳、低通、异常检测、静止判定和观测可靠度计算。

温控与 AI 层更新热状态和 bias 先验，但不直接生成姿态。

EKF 以陀螺预测，以加速度/磁力计/AI bias 异步更新。

健康监测检查创新、协方差、四元数、传感器状态和执行时间。

磁异常时九轴退化六轴；EKF 数值异常时切换 Mahony；传感器严重故障时冻结或标记输出无效。

切换算法时应保持四元数连续：Mahony 从当前 EKF 四元数初始化，EKF 恢复时从 Mahony 姿态和保守协方差重新启动。输出接口同时提供算法模式、健康状态、观测有效位和数据时间戳，避免上层把降级数据误认为正常高精度结果。

## 7.10 数值稳定性与嵌入式实现原则

所有归一化操作先检查范数下限，避免除零和 NaN 扩散。

矩阵和状态使用明确的 float32/float64 策略，主机测试与 MCU 结果设置允许误差。

协方差定期对称化，检查对角线非负；求逆失败时跳过本次更新而非继续使用坏数据。

传感器时间戳比任务唤醒时间更重要，多速率观测必须按各自采样时刻关联。

算法执行时间、最大栈占用和异常计数纳入运行遥测，支持长期稳定性分析。

# 8. 数据记录、通信与模型文件

## 8.1 建议数据协议

time_ms,temp_c,pwm,ax,ay,az,gx,gy,gz,mx,my,mz, bgx_ai,bgy_ai,bgz_ai,gx_corr,gy_corr,gz_corr, roll,pitch,yaw,mag_score,ekf_mode,err_bmi,err_ist,err_bmp

实时链路建议采用 USB CDC 二进制帧或紧凑 CSV，调试日志继续走 USART1，避免两类数据互相阻塞。SD 写入采用“生产者环形缓冲 + 低优先级批量写 + 定期 f_sync”的方式，Sensor/Fusion 任务不得直接调用文件系统。

## 8.2 SD 卡目录

0:/CFIMUCFG.BIN PID/EKF/阈值参数 0:/model/bias_mlp.bin MLP 权重、标准化参数、版本与 CRC 0:/log/boot_xxxx.csv 启动与运行日志 0:/log/heat_xxxx.csv 升温/恒温实验数据 0:/log/mag_xxxx.csv 磁干扰实验数据

## 8.3 数据完整性、缓冲与可追溯性

### 8.3.1 帧结构与 CRC

实时二进制协议建议包含同步字、协议版本、消息类型、载荷长度、序号、时间戳、载荷和 CRC。同步字用于重新对齐数据流，序号用于发现丢包，时间戳用于重建真实采样间隔，CRC 用于发现传输或存储损坏。

frame = sync | version | type | length | sequence | timestamp | payload | crc

### 8.3.2 环形缓冲与背压

Sensor/Fusion 任务只向固定长度环形缓冲写入结构化记录，SdLogTask 批量读取并写卡。缓冲接近满时应优先保留关键姿态与故障数据，降低非关键调试日志频率，并累计 dropped_count；不能让高优先级任务等待不可预测的 SD 卡写入。

### 8.3.3 配置与模型版本管理

SDStorage 已采用 magic、版本和 CRC32 的配置结构。后续标定、PID 和 AI 模型也应使用相同思路，并在日志头记录固件版本、配置版本、模型版本、传感器序列号和编译信息。这样才能回答“哪一组代码、参数和模型产生了这条数据”。

# 9. 测试与质量保证

tests/ 使用 CMake、Unity 和轻量 theft 属性测试在 PC 上模拟 HAL、CMSIS-RTOS 句柄、互斥锁和定时器，无需烧录硬件即可验证驱动契约。当前 CMake 注册 20 个测试，测试方向如下。

| 测试类别 | 代表测试 | 验证目标 |
| --- | --- | --- |
| 公共契约 | hal_status_mapping / shared_data / hardware_init | 统一错误码、共享数据复制、初始化顺序 |
| 总线与并发 | mutex_balance / uninit_not_init | 锁获取释放平衡、未初始化副作用为零 |
| 传感器 | bmi088_init / ist8310_sequence / bmp280_sequence | 寄存器序列、Chip ID、读取时序 |
| 数值正确性 | sensor_conversion / bmp280_compensation | 单位换算和补偿公式与参考实现一致 |
| 加热安全 | heater_duty / freq / overheat / fault_latch | 夹紧、频率、过温急停与故障状态机 |
| 日志健壮性 | debug_log_level / truncation | 等级过滤、缓冲截断和发送失败计数 |
| 系统采样 | sensor_sample / chip_id_validation | 分频、错误计数、Chip ID 属性 |

## 9.1 必补测试

- Task 级测试：HeatTask PID 闭环、SdLogTask 缓冲溢出和 FusionTask 模式切换。

- 算法回放测试：使用固定 CSV 数据集验证 EKF/Mahony 输出、磁干扰恢复和 Yaw 跳变量。

- 时间测试：统计 200 Hz 采样周期、最大抖动、任务 CPU 占用、栈高水位和丢帧率。

- 硬件在环测试：总线断开、Chip ID 错误、温度传感器失联、SD 拔卡、USB 断连和过温。

- AI 测试：模型文件 CRC/版本、标准化除零保护、NaN/Inf 输入和推理耗时。

## 9.2 分层测试方法与算法验证

姿态系统不能只靠桌面静置观察。测试应从纯函数、驱动模拟、数据回放、板级闭环到环境试验逐层推进，每一层都回答不同问题，并保留可重复的输入与判定指标。

| 层级 | 主要对象 | 典型方法 | 核心判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | CRC、矩阵、四元数、PID、协议 | Unity/CMock、边界值 | 函数结果、异常分支、数值容差 |
| 性质测试 | 归一化、旋转、序列化 | theft 随机生成输入 | 不变量长期成立，无崩溃/NaN |
| SIL 回放 | EKF、Mahony、AI | 主机读取同一 CSV/二进制数据 | 姿态误差、创新、bias、CPU 等效耗时 |
| HIL/板级 | 驱动、RTOS、接口、加热 | 传感器模拟/真实板卡/转台 | 时序、丢帧、温控、故障恢复 |
| 环境与寿命 | 整机稳定性 | 温箱、振动、磁干扰、长稳 | 跨温度精度、漂移、复位与数据完整性 |

### 9.2.1 EKF/Mahony 回放指标

静止噪声：Roll/Pitch/Yaw 标准差、峰峰值和 bias 收敛时间。

动态精度：与转台或参考姿态比较 RMSE、最大误差和相位滞后。

磁干扰：施加可重复磁扰动，检查 Yaw 峰值、降级触发和恢复连续性。

一致性：统计创新、NIS 和协方差，确认滤波器没有长期过度自信。

鲁棒性：注入丢样、饱和、NaN、时间戳跳变和传感器复位。

### 9.2.2 PID 与热系统测试

不同环境温度下记录升温时间、过冲、稳态误差和 PWM 占空比。

模拟温度传感器断线、冻结和突跳，验证加热立即关闭。

长时间稳温后比较陀螺 bias 方差，证明温控对姿态指标的真实收益。

### 9.2.3 AI 模型验证

与常数、线性温度和多项式模型比较，报告绝对收益而非只报训练损失。

按设备留一法验证跨设备泛化，按温区和热阶段报告分段误差。

在动态、超温区间和异常输入下验证门控、限幅和回退路径。

比较 PC 浮点、量化模型和 MCU 推理输出，确保部署转换误差可控。

# 10. 主要风险与整改建议

| 优先级 | 问题 | 影响 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Hardware_Init 在 osKernelInitialize 之前创建 DataMutex，DebugUART 也可能创建锁 | CMSIS-RTOS 调用时序不合规，启动行为依赖实现 | 先 osKernelInitialize，再创建互斥锁和驱动层对象；传感器硬件初始化可在内核启动前完成 |
| P0 | IST8310 代码使用 0x0C/0xFF，README 与测试使用 0x0E/0x10 | 硬件识别、测试和文档三方冲突 | 以实物料号和原理图为准统一常量，并新增板级配置宏 |
| P0 | BMP280_Init 在 Hardware_Init 中被注释，但任务仍读取温压 | 温度无效，恒温与自检链路失效 | 恢复初始化或显式禁用 BMP 功能；失败时禁止加热 |
| P0 | SensorTask 5 ms 与分频 20/100 组合产生 10 Hz/2 Hz | 低于设计目标，AI/温控数据不足 | 使用绝对时间戳或将分频调整为 4/20 |
| P1 | HeatTask 固定 50% PWM，未调用 PID 和过温检查 | 存在温度过冲和安全风险 | 接入 PID、参数加载、Heater_OverheatCheck 与故障状态机 |
| P1 | Task_SdLog 被调用，但 function.c 未见实现 | 固件可能链接失败，日志链路缺失 | 实现任务并加入头文件声明；使用环形缓冲隔离文件系统 |
| P1 | Heater 代码与测试/README 的 1 Hz 自动修正策略不一致 | 测试漂移，PWM 频率不可控 | 明确由 CubeMX 固定频率还是驱动自修正，只保留一种权威方案 |
| P1 | EKF/Mahony 的 inv_sqrt 使用 long 类型重解释 | 严格别名和 64 位主机可移植性风险 | 改用 uint32_t + memcpy/bit_cast，并增加零向量保护 |
| P2 | ekf_mode 编码在代码与方案文档中不统一 | 日志和上位机解释错误 | 定义统一枚举和协议版本 |
| P2 | USB CDC 仅初始化，未见发送队列和流控 | 高频数据可能阻塞或丢失 | 增加 TX 环形缓冲、忙状态重试、丢包计数和帧校验 |

# 11. 分阶段实施路线

- 阶段 0：基线收敛（1 周）：统一器件地址/ID/总线；修正 RTOS 启动顺序；恢复 BMP280；校准采样频率；让全部主机测试在当前分支通过。

- 阶段 1：稳定采集与恒温（1~2 周）：实现 HeatTask PID、参数加载、过温与失联保护；完成 200/50/10 Hz 数据链路；记录温升曲线。

- 阶段 2：日志与可观测性（1 周）：实现 Task_SdLog、CSV/二进制协议、USB CDC 队列、SD 环形缓冲、错误计数和系统状态页。

- 阶段 3：融合算法验证（2 周）：建立固定回放数据集；调参 EKF/Mahony；加入磁场创新、滞回和动态权重；完成磁干扰实验。

- 阶段 4：AI 零漂补偿（2~3 周）：采集多批温漂数据；训练 MLP；导出带版本/CRC 的模型；实现 STM32 推理和静止门控。

- 阶段 5：系统验收（1~2 周）：进行长时间稳定性、温控、姿态漂移、磁干扰、拔卡/断线、CPU/内存和回归测试，形成定量报告。

# 12. 验收指标

| 类别 | 建议指标 | 验收方法 |
| --- | --- | --- |
| 采样实时性 | BMI088 200 Hz；周期平均误差 <1%，最大抖动 <0.5 ms | DWT/逻辑分析仪统计 10 min |
| 温控 | 目标 45 ℃时稳态误差 ≤±0.5 ℃，过冲 ≤2 ℃ | 室温起始升温并保持 20 min |
| 安全 | ≥55 ℃或温度失联后 1 个 HeatTask 周期内 PWM=0 并锁存 | 故障注入 |
| 姿态静态 | Roll/Pitch 静态 RMS ≤0.5°，10 min Yaw 漂移显著优于未补偿基线 | 六面静置与长时静止实验 |
| 磁干扰 | 干扰期间不出现不可接受的 Yaw 跳变，移除后平滑恢复 | 磁铁靠近/移除重复试验 |
| AI | bias 验证集 RMSE 低于温度查表/恒温无 AI 基线 | 独立温度循环数据集 |
| 记录 | 50 Hz 日志持续 30 min 无阻塞、无文件损坏，丢帧率 <0.1% | SD/USB 长时压力测试 |
| 资源 | CPU 峰值 <70%，关键任务栈余量 >30%，无堆耗尽 | FreeRTOS runtime stats + high-water mark |
| 质量 | 20 个现有测试及新增任务/算法回放测试全部通过 | CI/本地主机测试 |

# 13. 交付物建议

- 固件工程：Keil/CubeMX 可重复构建，关键配置不依赖人工修改生成代码。

- 板级配置：器件地址、总线实例、采样频率和引脚映射的单一权威配置文件。

- 测试工程：主机测试、算法回放数据、硬件在环脚本和测试报告。

- 数据协议：USB/CSV 字段定义、单位、版本号、校验和与兼容策略。

- 模型包：bias_mlp.bin、训练脚本、数据集说明、归一化参数、CRC 和模型版本。

- 实验报告：恒温前后、AI 前后、固定九轴与自适应融合的对比曲线和指标。

# 附录 A：代码目录与职责映射

| 目录/文件 | 职责 |
| --- | --- |
| Core/Src/main.c | 系统时钟、外设初始化、硬件层和 RTOS 启动 |
| Core/Src/freertos.c | 任务、优先级、栈和总线互斥锁创建 |
| MDK-ARM/Hardware/common | 统一门面、共享数据、任务实现与驱动聚合 |
| MDK-ARM/Hardware/bmi088 | SPI 六轴 IMU 驱动 |
| MDK-ARM/Hardware/ist8310 | I2C 磁力计驱动 |
| MDK-ARM/Hardware/bmp280 | 温度/气压与补偿算法 |
| MDK-ARM/Hardware/heater / pid | 加热执行、安全状态机与 PID |
| MDK-ARM/Hardware/ekf / mahony | 姿态融合算法 |
| MDK-ARM/Hardware/oled / debug_uart | 显示与调试日志 |
| MDK-ARM/Hardware/sd_storage | 参数文件、CRC32 与写后读校验 |
| USB_DEVICE / FATFS | USB CDC 与 SD 文件系统适配 |
| tests | Unity + theft 主机端单元/属性测试 |

# 附录 B：报告依据与说明

主要依据包括 readme.md、MDK-ARM/Hardware/README.md、Core/Src/main.c、Core/Src/freertos.c、Hardware/common、ekf、mahony、pid、heater、sd_storage 等模块，以及 tests/CMakeLists.txt 和 20 个测试源文件。由于工作区最初为坚果云闪电下载占位状态，分析过程中仅恢复了完成本报告所需的关键源码与 Git 对象。

验证说明：本报告完成了源码与接口级分析，但未在当前工作区执行完整固件编译和 20 项测试回归；原因是部分第三方依赖及工作树源码仍为云端占位文件。实施阶段 0 应将完整依赖落地后进行一次全量构建与测试。

# 附录 C：核心术语与符号

| 术语/符号 | 含义 |
| --- | --- |
| IMU | 惯性测量单元，通常包含三轴陀螺仪和三轴加速度计。 |
| 9DoF / 6DoF | 九轴通常指陀螺、加速度、磁力计；六轴指不使用磁力计的姿态融合。 |
| bias / 零偏 | 传感器在真实输入为零时仍存在的输出偏置，可随温度和时间变化。 |
| Q / R / P | EKF 的过程噪声、观测噪声和状态估计协方差。 |
| innovation | 实际观测与预测观测的差，是滤波健康监测的重要信号。 |
| NIS | 归一化创新平方，用于判断创新是否与假定噪声模型一致。 |
| hard iron / soft iron | 磁力计固定偏置和比例/轴间耦合失真。 |
| anti-windup | PID 输出饱和时限制积分继续累积的机制。 |
| MLP | 多层感知机，由全连接层和非线性激活构成的轻量神经网络。 |
| SIL / HIL | 软件在环与硬件在环测试，分别强调算法回放和真实接口/时序。 |
| CRC | 循环冗余校验，用于检测数据在存储或传输中的位错误。 |
| high-water mark | 任务运行历史中的最小剩余栈空间，用于评估栈配置余量。 |